## Aparat de măsură curent c.a. iFlex wireless Fluke a3001 FC

| Domeniu | 0,5 A - 2500 A c.a. |
| --- | --- |
| Rezoluţie | 0,1 A |
| Precizie | 3 % ± 5 cifre (5 Hz până la 500 Hz) |
| Factor creastă (50 Hz/60 Hz) | 3,0 la 1100 A, 2,5 la 1400 A, 1,42 la 2500 A, adăugare 2 % pentru C.F. > 2 |
| LCD cu iluminare de fundal | 3½ cifre |
| Interval/rată înregistrare | Minim 1 sec/reglabil(ă) de la PC sau panoul frontal |
| Tip baterie | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 |
| Durata de viaţă a bateriei | 400 ore |
| Memorie | Înregistrează până la 65.000 de valori măsurate |
| Comunicaţii RF | Bandă de 2,4 GHZ ISM |
| Interval de comunicaţii RF | Aer liber, neobstrucţionat: Max. 20 m Obstrucţionat, perete din gips carton: Max. 6,5 m Obstrucţionat, perete din beton sau incintă oţel electrică: Max. 3,5 m |
| Temperatură de funcţionare | între -10 °C şi +50 °C |
| Temperatură de depozitare | între -40 °C şi +60 °C |
| Coeficient de temperatură | Adăugare 0,1 X (precizie specificată)/°C (<18 °C sau >28 °C) |
| Umiditate de funcţionare | 90 % la 35 °C, 75 % la 40 °C, 45 % la 50 °C |
| Altitudine | Funcţionare: 2.000 m Depozitare: 12.000 m |
| Compatibilitate electromagnetică | EN 61326-1:2013 |
| Conformitate siguranţă | IEC 61010-1, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, a 3-a ediţie |
| Clasa de siguranţă | CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V |
| Certificări | cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
| Protecţie la umiditate şi praf (IP) | IP42 |
| Grad de poluare | 2 |
| Deschidere fălci | Bobină 25,4 cm (10 in) |
| Dimensiuni (ÎxLxA) | 16,5 cm X 6,35 cm X 1,4 cm (6,5 in X 2,5 in X 1,4 in) |
| Greutate | 0,22 kg (8 oz) |

Un cleşte de curent true-rms care conectează wireless măsurători la alte unităţi principale compatibile  Fluke Connect™, menţionate mai jos.

- Multimetrul digital Fluke 3000 FC

- Cameră cu infraroşu Fluke TiX560/520

- Camera cu infraroşu Fluke Ti200/300/400

- Adaptorul PC prin pc3000 FC opţional

- Aplicaţia mobilă Fluke Connect

Specificaţii generale a3001 FC

Aparatul de măsură a curentului wireless iFlex™ vă permite să măsuraţi de-a lungul conductorilor cu dimensiuni neobişnuite sau să pătrundeţi în spaţii înguste, facilitând accesul la fire.

- Cuprinde: Un cleşte de curent true-rms flexibil şi  o sondă de curent flexibilă iFlex i2500-10

- Măsuraţi curentul alternativ de până la 2500 A

- Utilizaţi-l ca dispozitiv de măsurare autonom sau  ca parte a sistemului

- Funcţie de jurnalizare pentru înregistrarea şi salvarea a până la 65.000 de măsurători

- Funcţie măsurare curent de pornire

- Sistem de agăţare magnetic